大家好，我们是中科芯赛道的队伍，编号0784。答辩设计是*。

我们的硬件设计实现了赛题要求的所有指标，支持整形混合、浮点混合计算，两种稀疏类型，以及权重剪枝。

接下来我将从以下几个部分为大家详细讲解。

第一部分是硬件整体设计以及优化思路。

这是整体的硬件设计框架，我将分模块展开。

我们使用自己编写的AXI-Full总线协议成功实现了slave和master的正确握手，由于我们的设计是8×8的PE阵列，需要多次循环compute – output状态才能输出完整的矩阵结果，经过测试master能够正确处理多轮状态流转下的数据写回。

我们PE采用的是输出固定的硬件架构，先将C进行预加载，以行流入A，以列流入B，将AB的乘积循环累加到累加器中，最终输出结果。我们的计算单元一共支持7种精度。

左图为我们硬件设计优化的整体思路。一开始基于赛题维度要求，我们采用了32×32的脉动阵列，验证了计算的准确性，但并未实现高效的硬件复用；之后进行了第一次优化将32×32的脉动阵列压缩为16×16，LUT用量减少为原来的1/4；在此基础上，为了使得每一个PE在所有时间都被完全利用，进行了二次优化，将PE阵列压缩为了8×8。

在状态机中，我们引入matrix_mode来辅助compute_conter定位AB的行列索引，compute-output状态循环4次后输出完整的矩阵结果。左图为在不同矩阵维度模式以及时间维度上展开的8×8PE示意图。

我们以m8n32k16的维度举例，当pe_counter分别为0，1，2，3更新时，一直索引A并行bram的前8行，而B则是通过pe_counter来具体索引不同的列分区。

在此设计思路下，我们实现了高度的硬件复用，LUT用量达到3%，仿真波形符合设计预期。

PE内部计算采用的是5级流水，时序达到214.6MHz，监控第一行第一列的PE和第八行第八列的PE，我们可以看到当计算使能为高时，延迟四个周期后d_out信号开始累加，最终输出结果符合期望值。

以上是我们整体的硬件复用优化思路，通过重新设计状态机来优化K维度上的操作共享，LUT用量大幅度降低。

接下来我将为大家讲解第二部分，仿真结果以及性能分析。

我们的硬件设计通过所有3种维度以及7种数据精度的仿真测试，正确率均为100%。

接下来分析我们的性能指标。我们的总线采用128bits，存储带宽为3.2GB/s；理论算力达到27.47，理论能效比为7.5；在200M频率下仿真实际算力为12.3，仿真能效比为3.36；计算延迟为163.1ns。

在时序性能优化的综合策略下，我们的频率指标达到214.6MHz；

LUT用量为8%，Flip-Flop用量为2%，IO接口用量为22%；

但是此时的功耗偏高，为5.7W，动态功耗3.2W，占比56%

在此基础上，我们重新优化浮点乘加法的组合逻辑，并在功率优化的综合策略下重新仿真，得到的功耗为3.6W，符合优化预期。

接下来是第三部分，混合模式，扩展精度以及稀疏矩阵计算。

我们支持整型混合以及浮点混合，整型混合包括Int4混int32，int8混int32；浮点支持FP16，FP32，FP64的任意精度混合。我们以较低精度进行乘法运算是为了有效的减小内存，用高精度进行加法运算是想要防止溢出，保证准确率。

在处理FP16精度时，我们将FP16转为FP32处理，复用了FP32的浮点乘加法器；处理FP32时，一开始我们转为FP64，但是在监控窗口我们发现每一个输出结果都有0.5到1的累积误差不等，那是因为FP32转FP64为有损转换。我们的硬件已实现FP32以及FP64的乘加法处理，但是最终权衡了精度以及内存，选择保留了FP32的乘加法逻辑。

我们的扩展精度选择的是BF16，因为BF16兼具了FP16内存占比少与FP32表示范围大的优点，并且BF16在神经网络训练的计算准确率更高。还因为BF16和FP32的数据结构非常相似，我们的硬件非常容易能实现BF16与FP32的混合。

4：2稀疏矩阵计算我们采用稠密存储，将bram维度从k压缩到k/2，并引入bram_ptr，A_col_ptr，B_row_ptr来判断总线索引的补零逻辑，在数据流动时根据指针更新来还原稀疏数据流动，通过这种硬件设计，我们实现LUT用量达到7%，频率满足206.53MHz，功耗低至2.7W。

通过对比稠密矩阵与稀疏矩阵计算的功耗参数。我们成功将功耗从3.6W降低至2.7W。动态功耗从1.177W降低至0.298W，为原来动态功耗的1/4。

同时我们的硬件支持块稀疏，因为我们的PE阵列为8×8，因此我们将大矩阵分割成8×8的分块，其中的分块矩阵可以为全零，部分稀疏，或者稠密。

这种硬件框架设计下，我们的功耗为2.8W，相较4：2稀疏的功耗偏高，但对比稠密计算仍占优势。

我们的硬件还扩展了权重剪枝以及FP32转BF16量化处理，上述提到BF16的扩展精度下神经网络训练的正确率较高且内存占比较小，因此我们通过将FP32转为BF16处理，LUT用量达到4%，频率指标达到214.96MHz，动态功耗在之前的基础上降低至0.276W。

最后，我将为我们的设计进行总结，以及做未来工作展望。

我们的硬件总共支持所有3种维度，7种数据精度。采用8×8的PE阵列，PE多精度共用乘加法器，FP16与FP32共用浮点乘法单元，实现高度的硬件复用。一共支持三种模式的混合精度计算，同时能够处理计算溢出以及非规格数。

稠密矩阵处理性能达到：

4：2稀疏处理性能达到：

支持块稀疏以及量化剪枝处理，动态功耗降低至0.276W

未来我们将把工作中心放在提升性能比以及时序优化上。

以上便是我们队伍的全部设计答辩分享，感谢各位评委老师，我们将所有的仿真测试图表以附录的形式放在PPT的最后，以便评委老师们查阅，接下来我们将做实物仿真演示。